USB Bariyer Kontrol Kartı I/O ile LED Panel Bağlantısı Nasıl Yapılır?

Kablo Bağlantıları

- 5 numaralı PIN  Sarı kablo  GND

- 3 numaralı PIN  Siyah kablo  TX

- 2 numaralı PIN  Kırmızı kablo  RX

C:\Program Files\NORON\VIDEOKERNEL\ HIDSampleApp.exe     Çalıştır.

İşlem ; değer  (içeri) kısmına  LED panel  protolokü girilir. ~0107000000DENEME;~0107000100TEST1234;

USB Bariyer Kontrol Kartı I/O ile LED Panel Bağlantısı Nasıl Yapılır?

Kablo bağlantıları yapılır.Bakınız Kılavuz Bariyer Kontrol USB.Pdf

Test programı ,C:\Program Files\NORON\VIDEOKERNEL\HIDSampleApp.exe  ile LED panele test protokolü gönderilir.

Protokol; İşlem ,Değer ( İçeri ) yazılı alana girilir ve HID Data Yaz ile panele gönderilir.

Test  Protokol Mesajları

*~0107000000123456789123;#    ----> üst satır   mesajı

*~0107000100123456789123;#    ----> alt satır   mesajı

*~0107000200123456789123;#    ----> 3.satır  mesajı

NOT : Eğer yazı görünmüyor ise LED panel programlaması için ,LED panel ComPort kablosu direk bilgisayara takılır. Hyperterminal  bağlantısı yapılır ve aşağıdaki parametreler girilir.

1-) PANEL 1X2 için kofigürasyon :

~010600060000;	 //Font 6x8

~010600070001;	 // 1x2

~0106000A0001; 	//FLASHA YAZMA

2-) PANEL 2X2 için kofigürasyon :

~010600060001;	 //Font 7x10

~010600070005; 	// 2x2

~0106000A0001;	 //FLASHA YAZMA

LPR Dosyasında Tanımlanacak Ayarlar;

- [COMPORT]

Port=USB

- [LEDSCREEN1]

ScreenCam1=*~0107000000%plate%   ;~0107000100%time%      ;~0107000200GIRIS     ;#

- Sistemde tüm kamera ait protokoller yukarıdaki gibi düzenlenir.

- Protokol başında  * sonunda ise   # sembolü olmalı.

- Kaç satır LED kullanıldığına göre protokol yazılmalı.

- [SETTINGS]

- DefaultScreen=*~0107000000HOS      ;~0107000100GELDINIZ ;#

Ücret bilgilendirmesi sonrası ekranda sabit görüntülenmek istenen metin yazılır.

- DefaultScreenTime=1000

Sabit görüntülenecek metinin milisaniye cinsinde devreye gireceği süre

- EnableTCPDevice=0

- LedTcpRs485=2

- PaymentCamID=2

ödeme noktasında bulunan kamera ID tanımlanır.

- PaymentScreen=*~0107000000%plate%   ;~0107000100%payment%TL      ;#

Plaka ve ödeme tutarı görüntülenmesi için tanımlanacak protokol.